УТВЕРЖДЕНА

Решением  21-й сессии

четвертого созыва  Совета

депутатов Волчанского сельсовета

от 23.07.2012 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

с. Волчанка

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Волчанского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав Волчанского сельсовета; - Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Волчанского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Волчанского сельсовета, МУП ПХ «Волчанское» |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (32 кВт.ч – 2020 г.); водоснабжение на 15% (0,8кВт.ч/куб. м – 2020г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение до 4%; |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 36,55 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 3,49 млн. руб: ОБ- 2,512 млн. руб. МБ- 0,358 млн.руб. ФБ- 0,62 млн. руб. Водоснабжение: 33,06 млн. руб., в т.ч.: ОБ- 19,72 млн. руб. МБ- 6,62 млн. руб. ФБ- 6,72 млн руб. ТБО: 0,147 млн. руб., в т.ч.: МБ – 0,118 млн. руб. СП – 0,029 млн. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области:

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и основные мероприятия

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2020 года.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением 500м | 1,15 |
| 2 | модернизация тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением 500м | 1,15 |
| 3 | Приобретение оборудование: - водогрейные котлы 2 шт - дымососы 2шт - циркуляционный насос 2шт | 0,840 0,300 0,050 |
|  | ИТОГО | 3,49 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 33,06 |
| 1 | Строительство водозаборных скважин с. Волчанка 2 шт ул. Крестоловка, ул.Лихачевская | 11,0 |
| 2 | Модернизация водопровода 1742 м д. Плеханово | 3,2 |
| 3 | Модернизация водопровода 8200 м с. Волчанка | 18,86 |
|  | ИТОГО | 33,06 |
|  | ТБО |  |
| 1. | Межевание объектов ТБО | 0,032 |
| 2. | Уборка и вывоз твердых бытовых отходов | 0,064 |
| 3. | Буртовка свалок ТБО | 0,051 |
|  | ИТОГО | 0,147 |
|  | ВСЕГО по МО | 36,69 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 27254  га

Численность населения (2011 г.) - 707 чел.

Темп роста численности (2011/2010 г.г.) –0,7%

Общая площадь жилищного фонда (2011г.) - 15000  кв. м

Новое жилье за последние 10 лет не строилось

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 3

полигон бытовых отходов - 3

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,5 км

водопроводных – 16,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 100%

водопроводных – 0,62%

Отпущено энергии (2011 г.):

тепловой – 1,179тыс. Гкал.

- 2.1. Территория

Муниципальное образование Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области расположено в пределах  Доволенского района на расстоянии 25 км от районного центра, 320 км от областного центра

- 2.2. Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области в 2011 году составила 707 чел. Село Волчанка 577 чел., деревня Плеханово 130 чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области в 2009 - 2011гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 705 | 706 | 707 | 0 |

В течение 2009 - 2011 годов численность населения МО Волчанский сельсовет Дволенского района Новосибирской области осталась на уровне 707 человек

Естественный прирост населения в 2011 году составил 1 чел. В течение 2009 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 0,07% от общей численности населения 2011года. Динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения МО Волчанского сельсовета в период с 2009 по 2011 г.г.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2009- 2011гг. общая площадь жилищного фонда МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области осталась на прежнем уровне и в 2011 году составила 15000 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 2 583 кв. м (17,2% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 12 417 кв. м (82,8% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 2

Характеристика жилищного фонда МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, 2011/2009 гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
|  | частный | м2 | 12417 | 12417 | 12417 | 0 |
|  | государственный | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный | м2 | 2583 | 2583 | 2583 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 45 | 47 | 48 | 0 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2009 по 2011 гг. осталась на уровне 14,3% от общей площади жилищного фонда (15000 кв. м).

Благоустройство МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области характеризуется малым процентом оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области жильем в 2011 году составила 21,2 кв. м на 1 жителя.

- Таблица 3

Ввод в действие жилых домов в МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |  |
| фасад | кв. м |  |  |  |  |
| кровля | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  |  |  |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| система канализации | п.м, шт. |  |  |  |  |
| газоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| электроснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| лифтовое оборудование | шт. |  |  |  |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение:

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Волчанского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Волчанского сельсовета от 13 сентября 2010 года решением № 2, 8 сессии была утверждена «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волчанском сельсовете Доволенского района Новосибирской области» на 2010-2014 годы. В 2012году Администрацией Волчанского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями запланирована работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установить 1 узел учета холодного водоснабжения и 1 прибор учета тепловой энергии, уже установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

В 2012 году администрация Волчанского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП ПХ«Волчанское»

Водоснабжение: МУП ПХ «Волчанское»

Газоснабжение: ООО Новосибирскоблгаз Татарская дирекция

Электроснабжения: ООО «Новосибирскэнергосбыт»

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Волчанскмй сельсовет Доволенского района Новосибирской области на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2011 г. - 6800 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  в расчете на 1 кв. м общей площади – 56,12 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО - 84,50 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  составила 56,12 руб./кв. м в месяц.

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная в с. Волчанка. Отапливается школа, СДК, сеть магазинов, администрация, ФАП, 1 квартира, столовая.

Установленная суммарная  мощность двух рабочих котлов – 1,3 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 1,3 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 0,215 Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,5 км. Основные годы заложения сетей 1976 г. Прокладка теплосетей - наземная бесканальная

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области осуществляется от котельной: МУП ПХ «Волчанское».

- Таблица 4

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВ-7м 2006 0,65 0,4 |  |  |  |  |
|  | КВ-7м 2007 0,65 - |  |  |  |  |
|  | Сибирь 7 2003 0,7 |  |  |  |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с.изношнностью основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя.

Модернизация тепловых сетей с сопутствующим водоснабжением 500 м

Модернизация тепловых сетей с сопутствующим водоснабжением 500 м

Приобретение котельного оборудования: - водогрейные котлы 2 шт - дымососы 2 шт - циркуляционные насосы 2

До 2020 года планируется подключить 6 двухквартирных домов. с тепловой нагрузкой 0,323 Гкал/час.

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах бесканальная. Регулирование отпуска тепла – отсутствует.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - отсутствует. От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 65/50 °С,.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 228 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области в двухтрубном исчислении равна 1,5 км, из них надземных – 1,5 км, подземных - 0 км.

Система теплоснабжения МО - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

- Таблица 5

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до |  |  |  |  |  |  |
| 100 1,5 1976 |  |  |  |  |  |  |

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области составляет 0,215 Гкал/ч, что составит на 2012 год 0,715 тыс. Гкал, в том числе полезный отпуск сторонним потребителям составит 1,1 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 8 объектов.

- Таблица 6

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 0 | 1 | 8 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 0 | 0 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 25,5 Гкал, 0,02% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды .

- Таблица 7

Структура  отпуска,  потребления тепловой энергии на 2012 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | базовый период 2011 | утвержденный период 2012 | период регулирования2013 | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| С. Волчанка | теплосети | Открытая схема | Вода 65\50 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |  |  |  | 1,179 | 1,179 | 1,179 |  |  |  |

- Таблица 8

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2012г. по производственной программе |  |  | 2013 г. по производственной программе |  |  | 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 1179 |  |  | 1179 |  |  |  |  |  |
| Потери | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
| Бюджет. предприятия | 1018 |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. население | 25,5 |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |
| Муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприниматели | 56,5 |  |  | 56,5 |  |  |  |  |  |

- Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

- Таблица 9

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Зоновского сельсовета

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2012 - 2020 г.г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | чел. | 707 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | кв. м | 15000 |
| в т.ч. существующих | кв. м | 15000 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 15000 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |  |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,45 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 0,45 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,45 |
| Отопление общественной застройки | МВт |  |
| Вентиляция общественной застройки | МВт |  |

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной .

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 65/50 °С.

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения являются:

установленная мощность – 1,3 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 0,215 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 1,179 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 1,179тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - __0,079 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 1,1тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с решением сессии Совета депутатов №5 от 25.12.2006г нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,035Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или _0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 127,5  Гкал в год на период до 2016 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2011 г. составила 25,5 Гкал за год, что на 7,2 % (больше), чем было бы реализовано по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 169,5. Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 - 2014 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2011 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2009- 2011г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2016 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

- Таблица 10

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт2011 | Оценка 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  | 0 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 23,2 |  |  | 23,2 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % от выработки | % |  |  |  |  |
| Отпуск | тыс. Гкал | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| Потери | тыс. Гкал | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| % от выработки | % |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  по итогам 2011 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2011 г. – 7,1 единицы;

износ основных фондов 2011г. - 65%;

уровень потерь 2011 г. – 6,7%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2011 г. - 12чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП ПХ «Волчанское» за 2011 год, сметы расходов на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1384,2руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К от 12.11.10 г., темп роста с 2010года – 11,8%. В 2012г. постановлением № 556-ТЭ от 24.11.11 г. установлен тариф в размере

С 01.01. по 30,06 – 1384,20 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.07. по 31,08 – 1467,30 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.09. по 31.12 – 1525,90 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (57,6 % от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (18,4 %);

услуги производственного характера (6%);

амортизация (_9%);

электроэнергия (6 %);

общехозяйственные расходы (3%).

- Таблица 11

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2009/ 2008 г.г. | 2010 / 2009г.г. | 2011/ 2010 г.г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 765,8 | 806,0 | 848,8 |  | 5,2 | 5,3 | 48,3 | 55,1 | 45,1 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 112,8 | 103,5 | 128,1 |  | -8,2 | 23,77 | 7,12 | 7,0 | 6,8 |
| 3 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 591,3 | 708,2 | 773,1 |  | 19,7 | 9,16 | 33,5 | 48,4 | 41,1 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 83,9 | 100,5 | 264,5 |  | 19,7 | 163,1 | 4,7 | 6,8 | 14,06 |
| 5 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 180,0 | - | 10,3 |  | 0 | 0 | 10,2 | 12,5 | 0,5 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 30,8 | - | 24,2 |  | 0 | 0 | 1,94 | 13,5 | 1,3 |
| 7 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 1764,6 | 1718,2 | 2049,0 |  | -2,62 | 19,25 |  |  |  |
| 8 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 1764,6; 2256,8; 1931,3. | 1718,2; 2256,8; 1931,3. | 2049,0; 2256,8; 1931,3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1584,02 | 1462,23 | 1880,68 |  | -7,69 | 28,62 |  |  |  |
| 9 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1165,10 | 1238,1 | 1384,20 |  | 6,26 | 11,8 |  |  |  |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на топливо 45,1% (в 2009 г. данный показатель составил 48,3%), в 2012 г. (снизятся) затраты на топливо и составят 43,5%

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 65%;

сети отопления - 100%;

2. Высокий уровень повреждений 6,2 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 6,2 единиц./км;

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Модернизация тепловых сетей с сопутствующим водоснабжением 500 м

Модернизация тепловых сетей с сопутствующим водоснабжением 500 м

Приобретение котельного оборудования: - водогрейные котлы 2 шт - дымососы 2 шт - циркуляционные насосы 2 шт

- До 2020 года планируется подключить 6 двухквартирных домов. с тепловой нагрузкой 0,323 Гкал/час.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 3,49 млн. руб., в т.ч.:

2013– 0,175 млн. руб., в т.ч: ОБ-0,14;   МБ-0,035;

2015- 0,175 млн. руб., в т.ч: ОБ- 0,14;   МБ-0,035;

2016- 0,42 млн. руб.,   в т.ч: ОБ- 0,336; МБ-0,084;

2017- 0,42 млн. руб.,   в т.ч: ОБ- 0,336; МБ-0,084;

2018- 1,15 млн. руб.    в т.ч: ФБ- 0,31;   МБ-0,06; ОБ-0,78

2020- 1,15 млн. руб.,   в т.ч: ФБ- 0,31;   МБ-0,06; ОБ-0,78

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Волчанского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Подача воды в МО Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области осуществляется по водоводам Д = 110 мм с насосной станции в разводящую сеть МО Волчанскийсельсовет Доволенского района Новосибирской области.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 144,9 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 18,4  куб. м/сут., в т.ч: с. Волчанка – 15,02 м3/сут., д. Плеханово – 3,38 м3/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 73,9куб. м/сут., в т.ч:

с. Волчанка – 63,9 м3/сут., д. Плеханово – 10 м3/сут.;

собственные нужды                  -  12,3 руб. м\сут., в т.ч: с. Волчанка – 12,3 м3/сут.;

потери в водопроводных сетях – 40,3 куб. м/сут., в т.ч: с. Волчанка – 30,3 м3/сут.,

д. Плеханово – 10 м3/сут.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1980г. Очистные сооружения отсутствуют.

Подача воды в МО Волчанского сельсовета осуществляется МУП ПХ «Волчанское».

На балансе МУП ПХ «Волчанское» находится 16,2 км водопроводных сетей, в с. Волчанка - 12,2 км, д. Плеханово - 4 км. Замена сетей была проведена в 2008 году на полиэтиленовые трубы ДД 110 мм в д. Плеханово – 2 км.,  в 2009 году на полиэтиленовые трубы ДД 110 мм, 63 мм с. Волчанка 4 км.

- Инженерно-технический анализ

В МО Волчанского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция.

Водонапорная башня.

Разводящая сеть

Протяженность водопроводных сетей в с. Волчанка – 12,2 км.,д. Плеханово-4 км

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с. Волчанка не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", в д. Плеханово анализ питьевой воды соответствует СанПиНам.

Критерии анализа системы водоснабжения:

отсутствие очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Отсутствие очистки воды

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей арматуры.

4. Плохое качество воды.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Проблемы

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Бурение новых скважин в с. Волчанка, глубиной 295 метров, установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области

Модернизация водопровода 1742 метров д. Плеханово, 8200 метров с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Волчанского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,9тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Волчанка 8,2 км. 1,742 км сетей в д. Плеханово требует замену, так как износ сетей составляет 59,8%

- Таблица 12

Характеристика водопроводной сети МО Волчанского сельсовета

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. | Темп роста, 2014/2012гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 16,2 | 16,2 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 9,942 | 4,2 | 42,2 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

Таблица 13

Состояние основных фондов

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения | 11031,0 | 14 | 4531,0 | 41,1 | 6500,0 |  |  |

Проблемы

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Строительство новых скважин с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устроиство водопровода 35 м до основной трассы,  в с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области.

модернизация сетей 1742 метров д. Плеханово, 8200 метров в с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население – 12,7%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 21%;

прочие потребители – 37,1%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 28 % от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 144,9   куб. м/сут.

Подано в сеть Q =  144,9  куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 92,3 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. Q = 40,3 куб. м/сут., что составило 28% к поданной воде в сеть.

- 4.1.2 Организационный анализ

МУП ПХ  «Волчанское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Волчанского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Волчанского сельсовета.

- таблица 14

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 48 | 50,2 | 52,9 | 49,1 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 48; 15,7; 17,6; 17,4. | 50,2; 15,7; 17,6; 17,4. | 52,9; 15,7; 17,6; 17,4. | 49,1; 15,7; 17,6; 17,4. |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 29 | 30,7 | 33,7 | 39,2 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 5,2 | 5,2 | 6,7 | 11,3 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 18,8 | 20,5 | 22 | 22,9 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 14,5 | 15,0 | 14,8 | 5,4 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 30,2 | 29,9 | 28,0 | 11 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Волчанского сельсовета  осуществляется за счет водопровода МУП ПХ  «Волчанское»

Существующая подача питьевой воды МУП ПХ «Волчанское» на муниципальные нужды составляет 0,1449_ тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,0184 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,0739 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,0403тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Волчанского сельсовета  осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 110 мм с воднапорной башни в разводящую сеть МО Волчанского сельсовета.

На балансе МУП ПХ «Волчанское» находится 16,2 км водопроводных сетей. Износ сетей  9942 метра требующих замены составляет  95%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП ПХ «Волчанское» за 2011 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Волчанского сельсовета  на услуги систем водоснабжения составил 16,22 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 57-к от 12.11.10г. С 2012 года согласно постановлению 535-в от 24.11.11г установлен тариф для населения на водоснабжение

С 01.01 по 30.06-16,22  руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.08-17,20  руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.09 по 31.12- 17,56  руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2011 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 31,1%;

ремонт и техническое обслуживание – 6 %;

прочие                                                  – 1,8%.

- Таблица 15

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 318,9 | 384,2 | 384,6 | 20,4 | 0,10 | 20,6 | 90,6 | 93,0 | 91,9 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 115,4 | 130,6 | 120,5 | 13,2 | -7,73 | 4,41 | 32,8 | 31,8 | 28,8 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 31 | 32 | 36,2 | 3,2 | 13,1 | 16,8 | 8,8 | 7,7 | 8,7 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 151,1 | 170,2 | 176,0 | 12,6 | 3,4 | 16,5 | 42,9 | 41,2 | 42,1 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 21,4 | 51,4 | 51,9 | 140,2 | 1,0 | 142,5 | 6,0 | 12,4 | 12,4 |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 24,9 | 21,2 | 25 | -14,8 | - | - | 7,0 | 5,1 | 5,9 |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 24,9 | 21,2 | 25 | -14,8 | - | - | 7,0 | 5,1 | 5,9 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 8 | 8,2 | 8,5 | 2,5 | 3,66 | 6,25 | 2,2 | 1,2 | 2,0 |
| 4.3 | Налоги | 8 | 8,2 | 8,5 | 2,5 | 3,66 | 6,25 | 2,2 | 1,2 | 2,0 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 351,8 | 413,6 | 418,1 | 17,57 | 1,1 | 18,8 |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 351,8 | 413,6 | 418,1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб.м воды | 17,50 | 21,65 | 20,80 | 23,71 | 3,92 | 18,8 |  |  |  |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1куб. м воды | 14,88 | 16,22 | 17,84 | 9,0 | 9,9 | 19,9 |  |  |  |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Полное отсутствие очистки воды.

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

строительство новых скважин с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования,  установка станции водоподготовки воды в с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;

модернизация сетей 8200 метров с. Волчанка, 1742 метра д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области.

- Таблица 16

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Волчанского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в 2012 г.

С 01.01 по 30.06-16,22 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.08-17,20 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.09 по 31.12-17,56 руб. за куб. м (без учета НДС).

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Волчанского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения не обеспечивают население чистой питьевой водой. Работающая скважина без очистки морально и физически устарела. Необходимо строительство новых скважин  и замена устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Волчанского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Строительство водозаборных скважин, строительство павильона и охранной зоны, строительство водопровода 35 м до основной трассы.

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии.

установка станций водоподготовки воды

модернизация сетей 8200 метров с. Волчанка, 1742 метра д. Плеханово

- Таблица 17

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Волчанский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, п/км,ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | С. Волчанка | Бурение скважины 295м | 2 |
| 2 |  |  | Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ 6-6,5-60 | 2 |
| 3 |  |  | Приобретение и монтаж частотно- регулируемого привода | 2 |
| 4 |  |  | Устройство насосной станции над скважиной и электрооборудования | 2 |
| 5 |  |  | Строительство соединительного водопровода 35м | 2 |
| 6 |  |  | Строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м | 2 |
| 7 |  |  | Установка станции водоподготовки воды | 1 |
| 8 |  |  | Модернизация водопровода 8200метров | 1 |
| 9 |  | д. Плеханово | Модернизация водопровода 1742 метра | 1 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 33,06 млн. руб., в т.ч.:

строительство новых скважин с. Волчанка – 11 млн. руб.,

модернизация водопровода 1742 метра  д. Плеханово – 3,2 млн. руб.

модернизация водопровода  8200 метров с. Волчанка  - 18,86 млн.руб

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

2012 – 8,2 млн. руб.,   в т.ч: ОБ- 6,56; МБ-1,64;

2013– 9,43 млн. руб.,  в т.ч: ОБ- 4,99; МБ-1,89; ФБ-2,55

2014-  9,43 млн. руб.,  в т.ч: ОБ- 4,99; МБ-1,89; ФБ-2,55

2018-     6 млн. руб.,     в т.ч: ОБ- 3,18; МБ-1,2;  ФБ-1,62

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 18

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета  на период  2012 – 2017 и на период до 2020 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Замена 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением | 1,15 |
| 2 | модернизация 500 метров тепловых сетей с сопутствующим холодным водоснабжением | 1,15 |
| 3 | Приобретение котельного оборудование - дымосос 2 шт - водогрейные котлы 2 шт - циркуляционные насосы 2 шт | 0,3 0,840 0,050 |
|  | ИТОГО | 3,49 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 33,06 |
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Волчанка | 11 |
| 2 | Модернизация водопровода 1742 м д. Плеханово | 3,2 |
| 3 | Модернизация водопровода 8200 м с. Волчанка | 18,86 |
|  | ИТОГО | 33,06 |
|  | ТБО |  |
| 1. | Межевание объектов ТБО | 0,032 |
| 2. | Уборка и вывоз твердых бытовых отходов | 0,064 |
| 3. | Буртовка свалок ТБО | 0,051 |
|  | ИТОГО: | 0,147 |
|  | ВСЕГО по МО: | 36,69 |

Система газоснабжения

На территории муниципального образования Администрации Волчанского сельсовета магистральные газопроводы отсутствуют.

Газоснабжение населенных пунктов с. Волчанка и д. Плеханово осуществляется путем поставок сжиженного газа. Строительство газопровода и газификация населенных пунктов Администрации Волчанского сельсовета на период реализации программы не планируется.

Система электроснабжения

На территории муниципального образования Волчанского сельсовета электрические сети обслуживает ОАО Новосибирскэнергосбыт.

Ремонт  ВЛ-10 кв

| № п\п | Наименование объекта | Ом.u кВ. | Общее кол-во км, шт | Год ввода в эксплуатацию | Проведения последнего кап. ремонта | График проведения кап. ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ВЛ 10кВ пс Волчанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ №1 от пс Волчанка | 10 | 8,04 | 1995 | 2001 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ № 2 от пс Волчанка | 10 | 5,93 | 1975 | 2000 |  | кр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ № 3 от пс Волчанка | 10 | 3,91 | 1992 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ №4 от пс Волчанка | 10 | 9,14 | 1975 | 2007 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ № 5 от пс Волчанка | 10 | 11,9 | 1975 | 2000 |  | кр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ №6 от пс Волчанка | 10 | 9,53 | 1996 | 2003 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонт ВЛ- 0,4

| № п\п | Наименование объекта | ВЛ. кВ | Общее кол-во км., шт | Год ввода в эксплуатацию | Проведение последнего кап. ремонта | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Волчанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-16 | 0,4 | Проп. 0,16 | 1982 | 2007 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |
| 2 | 3-19 | 0,4 | Проп 0,2 | 1975 | 2007 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |
| 3 | 3-24 | 0,4 | ж\б 1,720 | 2001 | 2007 | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |
| 4 | 3-25 | 0,4 | ж\б 1,88 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |
| 5 | 3-26 | 0,4 | Проп. 0,88 | 1975 | 2007 |  |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |
| 6 | 3-76 | 0,4 | Проп. 0,36 | 1975 | 2007 | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |
| 7 | 3-117 | 0,4 | Проп. 0,76 | 1975 | 2007 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |
| 8 | 3-176 | 0,4 | Проп. 2,49 | 1975 | 2009 |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |
| 9 | 3-177 | 0,4 | Проп.1,4 | 1975 | 2009 |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |
| 10 | 3-179 | 0,4 | Непроп.1,44 | 1975 | 2008 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |  |
| 11 | 3-180 | 0,4 | Проп. 2,88 | 1975 | 2009 |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  |
| 12 | 3-186 | 0,4 | Проп. 0,6 | 1976 | 2009 |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |
| 13 | 3-237 | 0,4 | Непроп. 0,3 | 1980 | 2007 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |
| 14 | 3-238 | 0,4 | Проп. 0,08 | 1975 | 2007 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  | кр |
| 15 | 3-97 | 0,4 | ж\б0,2 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |
| 16 | 3-182 | 0,4 | ж\б. 0,26 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |
| 17 | 3-278 | 0,4 | ж\б1,0 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |
| 18 | 3-286 | 0,4 | ж\б0,74 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |
| 19 | 3-287 | 0,4 | ж\б1,61 | 2002 | 2008 |  | кр |  |  |  |  |  | кр |  |  |

Ремонт  ИТП

| № п\п | Наименование объекта | ВЛ. кВ | Общее кол-во км., шт | Год ввода в эксплуатацию | Проведение последнего кап. ремонта | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Волчанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-24 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 2 | 3-25 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2005 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |
| 3 | 3-26 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2005 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |
| 4 | 3-76 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2005 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |
| 5 | 3-117 | 10,04 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 6 | 3-176 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 7 | 3-177 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 8 | 3-178 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | тр |  |  |  |  | кр |  |
| 9 | 3-179 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | тр |  |  |  |  | кр |  |
| 10 | 3-180 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 11 | 3-186 | 10\0,4 | 1 | 1976 | 2007 |  | тр |  |  |  |  | кр |  |  |  |
| 12 | 3-237 | 10\0,4 | 1 | 1980 | 2008 |  |  | тр |  |  |  |  | кр |  |  |
| 13 | 3-238 | 10\0,4 | 1 | 1988 | 2008 |  |  | тр |  |  |  |  | кр |  |  |
| 14 | 3-16 | 10\0,4 | 1 | 1982 | 2008 |  |  | тр |  |  |  |  | кр |  |  |
| 15 | 3-19 | 10\0,4 | 1 | 1985 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3-278 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2005 |  |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |
| 17 | 3-182 | 10\0,4 | 1 | 1975 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 18 | 3-97 | 10\0,4 | 1 | 1983 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 19 | 3-286 | 10\0,4 | 1 | 1987 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |
| 20 | 3-287 | 10\0,4 | 1 | 1987 | 2009 |  |  |  | кр |  |  |  |  | тр |  |

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Волчанского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 19

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 6 | Организационно-правовые условия |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Волчанского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Волчанского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Волчанского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Волчанского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Волчанского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП ПХ «Волчанское»

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Волчанского сельсовета

Инвестиционные программы разрабатываются МУП ПХ «Волчанское» на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.